     Шестеренный расходомер OGM 

 [image: image1.jpg]



Инструкция по эксплуатации

1. Краткое описание

Расходомер OGM это усовершенствованный электронный прибор электромеханического принципа действия для замера количества заливаемого масла/топлива. Подходит для автомобильной, нефтяной промышленностей, использования в торговле, на фермерских хозяйствах, в заводских условиях и при эксплуатации транспортных средств или другого оборудования, когда температура воспламенения масла составляет менее 55 градусов.

Предназначен для использования в системе для заливки топлива, укомплектованной двигателем, масляным насосом. Этот высокоточный прибор прост в эксплуатации и удобен в обслуживании.

Шестеренный расходомер OGM позволяет улучшить производительность оборудования и повысить эффективность управления.

Технологические параметры

1 Диапазон расхода: 20~120 л/мин

3 Точность измерения: 0,5%

4 Источник питания: напряжение: 12 В пост. тока, 24 В пост. тока,

220 В перем. тока

6 Диапазон настройки единицы стоимости: 0~99,99 юаней

7 Диапазон объема: 0~99999,99 л

8 Количество: 0~999999,99 юаней

9 Общий итог: Объем: 9: 11

12 Размеры: 135X130X170 MM

2. Принцип работы

Поднимите топливный наконечник, нажмите кнопку пуска, с материнской платы на плату силового привода поступит сигнал запуска, двигатель запустится. Двигатель приведет в движение насос. Топливо поступает в масляный фильтр и масляный насос, шестерни расходомера OGM приводятся в движение, генерируется импульсный сигнал, посылаемый на материнскую плату, по результатам полученного импульсного сигнала, отображается измеренное количество масла, после прохождения по масляной трубе масло выводится из трубы наружу через топливный наконечник.

Нажмите кнопку останова, с материнской платы на плату привода двигателя отправится сигнал отключения, двигатель отключится, верните топливный наконечник на место на стойку.

3.

(1) Заправка заданного количества топлива. Для настройки количества топлива нажатием кнопки "L/P" выберите настройку L (литры), введите нужное количество, нажмите кнопку пуска (start), автоматически будет выдано необходимое количество топлива.

(2) Заправка количества топлива по заданной стоимости. Для настройки количества топлива по стоимости нажатием кнопки "L/P" выберите настройку Р (цена), введите нужное значение, нажмите кнопку пуска (start), автоматически будет выдано необходимое количество топлива по заданной стоимости.

Нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести заданное значение (при ошибке ввода можно нажать сброса (clear), чтобы удалить значение).

(3) Заправка без предварительной настройки параметров: снять топливный наконечник или нажать кнопку пуска "start", выполнить заправку топливом, далее нажать кнопу останова "stop".

4.

Поскольку с течением времени и в зависимости от рабочих условий нарушается точность измерения, необходимо выполнить настройку коэффициента измерения.

Для точной настройки выполнить следующие действия:

Настройка коэффициента

В режиме ожидания нажмите кнопку останова (stop), удерживайте кнопку L/P нажатой в течение 5 секунд, введите пароль 78787878, нажмите кнопку L/P, на дисплее отобразится U 1380, введите с клавиатуры нужный коэффициент, сообщение с дисплея исчезнет.

Настройка единицы стоимости

В режиме ожидания нажмите кнопку останова (stop), удерживайте кнопку L/P нажатой в течение 5 секунд, введите пароль 11223344, нажмите кнопку L/P, на дисплее отобразится сообщение об очистке параметров стоимости, введите нужную единицу стоимости, выйдите из меню.

5. Запрос отчета

В режиме ожидания нажмите кнопку останова (stop), удерживайте кнопку L/P нажатой в течение 5 секунд, введите пароль 55667788, нажмите кнопку L/P, чтобы отобразить последние 10 записей и общий итог. LC, PC - общее количество. L1, Р1 - за последний раз.

6. Сообщения об ошибках и их устранение

(1) На дисплее отображается ошибка Е1: сбой датчика, невозможность начала подачи топлива

(2) На дисплее отображается ошибка Е2: перебои электропитания, короткое замыкание

(3) На дисплее отображается ошибка Е3: однократная выдача топлива стоимостью в количестве более 9999900.XX. Останов двигателя, после возврата топливного наконечника на место сообщение исчезнет.

(3) На дисплее отображается ошибка Е4: однократная выдача топлива объемом (л) более 999900.XX. Останов двигателя, после возврата топливного наконечника на место сообщение исчезнет.

7. Техническое обслуживание:

(1)
в целях удобства установки и обслуживания дверные панели установки для заливки топлива запираются специальным ключом.

(2)
с клавиатуры введите заранее заданное количество или стоимость, снимите топливный наконечник, подождите 2 секунды, электродвигатель запустится, включите переключатель на топливном наконечнике, будет выдано предварительно установленное количество топлива по объему или по стоимости, двигатель автоматически отключится и масло из топливного наконечника прекратит поступать.

(3)
если в процессе дозаправки уровень топлива упадет ниже допустимого, то топливный наконечник автоматически закроется. Меры предотвращения перелива топлива из контейнера в результате загрязнения.

(4)
двигатель должен содержаться в чистоте, а загрязнения из топливных резервуаров и трубопроводов регулярно удаляться.

(5)
фильтр следует регулярно чистить (один раз в неделю), поврежденный фильтр необходимо вовремя заменять.

(6)
необходимо регулярно очищать лопасти насоса.

(7)
точность измерения для устройства должна определяться квалифицированным персоналом в ходе периодической проверки, а не персоналом по эксплуатации установки для заливки топлива.

(8)
перед обслуживанием электрической системы необходимо сначала отключить источник питания и убедиться, что прибор не заряжается.

8. Поиск и устранение неисправностей

неисправность, причина, устранение

1.
Топливо не поступает

А.
двигатель не работает

Проверить электромеханический выключатель и кабель электропитания

В.
направление вращения двигателя насоса не совпадает с указанным стрелкой направлением

Проверить чередование фаз электродвигателя

С. уровень топлива в баке недостаточен или бак пуст

Залить в бак топливо до необходимого уровня

Проверить клапан

2.
Лопасти насоса застряли в пазу

Открыть и прочистить

3.
Лопасти насоса сломаны

Заменить лопасти насоса

4.
Эффективность работы нарушена вследствие длительной эксплуатации лопастного насоса 

Заменить лопастной насос

5.
Фильтр сильно засорен

Очистить или заменить фильтр

6.
Длина входного трубопровода слишком велика 

Использовать трубопровод меньшей длины

7.
Двигатель топливного насоса вращается вхолостую

Добавить топливо для перекачки

8.
Утечка из топливного канала, всасывающее отверстие насоса не герметично

Затянуть болт

9.
Снижение объема топлива

А. резервуар для хранения не закреплен или имеет слишком большой объем

Проверить длину трубопровода

В. сетка фильтра сильно загрязнена 

Очистить фильтр и топливный бак

С. трубопровод забит, подача топлива затруднена

Слить топливо из трубопровода

Замена лопастей насоса

10.
Слишком низкое напряжение

Проверить источник питания

Большая погрешность измерения

11.
Трение лопастей насоса

Отшлифовать

12.
Износ уплотнения и втулки

Заменить уплотнение и втулку

13.
Износ соединительного штока 

Заменить соединительный шток и подшипник

14.
Слишком малый расход

Увеличить расход

15.
Нарушена передача сигналов между измерительным прибором и преобразователем импульсов

Заменить поврежденные детали

16.
Поврежден генератор импульсов

Заменить



